Readme

Titel	EnergyMapper

Dato	27. februar 2020

Notat

Af	JOLN

# Setup

## Git

Hent programmet fra git repository:
https://github.com/Hegerstrand/energyMapper.git

## Python

Hent og installer python.

Installer pakkerne:

openpyxl

pandas

shutil

pyodbc

httplib2

## Add a trusted location

Dette løser problemet "The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled."

Excel > File > Options.

Click Trust Center > Trust Center Settings > Trusted Locations.

Click Add new location.

Click Browse to find the folder, select a folder, and then click OK.

\energyMapper

# Brug

## Registrer tool

- Åbne MapInfo

- Registrer EnergyMapper

  - Home > Tool Window > Tool Extensions

  - Registered > Options > Register Tool

  - Find \energyMapper\MapInfo\EnergyPlanner.MBX

- (Eventuelt) Tegne områder

  - Åbne \energyMapper\MapInfo\Omraader.tab

  - Tegn de områder du vil regne på (skal være i samme kommune)

  - Navngi eventuelt områderne (de øvrige felter skal ikke udfyldes)

  - (Om nødvendig) Table > Table > Advanced Pack

- Kør programmet

  - Home > Tool Window > Tool Extensions

    - Registered > EnergyPlanner

  - Vælg kommune

    - cmd åbnes automatisk

  - Afvent programmet henter BBR data (kan tage flere titals minutter)

  - Afvent MapInfo henter alle kort og tabeller

# Filer

I \energyMapper vil der oprettes et regneark med navnet "Sbi[kommunekode].xlsm. Denne indeholder BBR data og energiforbrug for hver bygning i kommunen. Her vil områdedata også blive klistret ind.

I \energyMapper\Python indgår alle python og sql scrips samt csv-filer med rådata for bygninger og områder.

I \energyMapper\Mapinfo indgår alle mapinfo filer, herunder tabeller og scripts.

- runbatch.bat er en fil der åbnes i cmd fra MapInfosom bare kalder pythonprojektet og tilbage til MapInfo når python er færdig. Denne vil være overflødig når MapInfo opdateres til v 17.0.3